ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

| ΟΜΑΔΑ Α' (SERVERS) – ΤΕΜΑΧΙΑ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | Προσφερόμενος αριθμός εξυπηρετητών | 2 |  |  |
| 2 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Form-factor: rack-mount | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ύψος (Rack Units) | ≤ 2U |  |  |
|  | Επεξεργαστής, Μνήμη |  |  |  |
| 5 | Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών στον κάθε εξυπηρετητή τύπου | ≥ 2 |  |  |
| 6 | Οι επεξεργαστές να είναι τύπου silver | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Αριθμός φυσικών πυρήνων ανά επεξεργαστή | ≥ 16 |  |  |
| 8 | Συχνότητα επεξεργαστή | ≥ 2,4 GHz |  |  |
| 9 | Eγκατεστημένη μνήμη σε 32 GB ανά slot | ≥ 256 |  |  |
| 10 | Αριθμός DIMM slots στον εξυπηρετητή | ≥ 16 |  |  |
|  | Ελεγκτής, Αποθήκευση |  |  |  |
| 11 | Αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων 2.5” | ≥ 24 |  |  |
| 12 | Αριθμός προσφερόμενων δίσκων SSD 480GB | ≥ 2 |  |  |
| 13 | Αριθμός προσφερόμενων δίσκων SSD 1,92 TB | ≥ 4 |  |  |
| 14 | Να περιλαμβάνεται RAID controller με υποστήριξη Raid : 0, 1, 5, 6, 10, 50 | NAI |  |  |
| 15 | Να διαθέτει 4 GB cache | ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ |  |  |
| 16 | Να υποστηρίζετε η λειτουργία mixed mode (raid & HBA) | NAI |  |  |
| 17 | Αριθμός επεκτάσεων τύπου PCIe slots | ≥ 3 |  |  |
|  | Διασυνδεσιμότητα, Διαχείριση |  |  |  |
| 18 | Αριθμός προσφερόμενων θυρών Ethernet 1 Gbps | ≥ 4 |  |  |
| 19 | Ελεγκτής διαχείρισης με dedicated management port (1G NIC) | NAI |  |  |
|  | Τροφοδοσία, Ψύξη |  |  |  |
| 20 | Αριθμός hot-pluggable τροφοδοτικών ανά εξυπηρετητή | ≥ 2 |  |  |
| 21 | Να διαθέτει hot-pluggable ανεμιστήρες ψύξης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργικό Windows |  |  |  |
| 22 | Να προσφερθεί λειτουργικό windows 2022 standard edition για 32Cores (2 VMs) | NAI |  |  |
|  | Υποστήριξη – Υπηρεσίες Εγκατάστασης |  |  |  |
| 23 | Συνολική εγγύηση των προσφερόμενων συστημάτων για όλα τα μέρη τους καθώς και των υποσυστημάτων που αυτά αποτελούνται με ανταπόκριση την επόμενη μέρα (NBD) | ≥ 3 ετη |  |  |

| ΟΜΑΔΑ Β' (ΗΥ- ΟΘΟΝΕΣ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 25.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| DESKTOP i5- ΤΕΜΑΧΙΑ 20 |  |  |  |  |
| 1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. Το μοντέλο να είναι κυκλοφορίας του τελευταίου 12μηνού | Ναι |  |  |
| 2 | Τύπος κουτιού Η/Υ | Tower / Midi/ Micro |  |  |
| 3 | Εγγύηση από τον κατασκευαστή, on site με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη | διάρκειας ≥3 έτων |  |  |
| 4 | Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT | NAI |  |  |
| 5 | Επεξεργαστής επιπέδου Intel core i5 12ης γενιάς ή ισοδύναμος | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Πυρήνες επεξεργαστή | ≥6 |  |  |
| 7 | Τύπος μνήμης | Τουλάχιστον DDR4 |  |  |
| 8 | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) | ≥16GB DDR4 |  |  |
| 9 | Ταχύτητα | ≥3.200 Mhz |  |  |
| 10 | Χωρητικότητα αποθηκευτικού μέσου | ≥512GΒ |  |  |
| 11 | Τύπος PCIe® NVMe™ M.2 SSD | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Θύρες Ethernet: Τύπος Gigabit Ethernet | ≥ 1 |  |  |
| 13 | Θύρες USB | ≥ 6 USB |  |  |
| 14 | Υποδοχές εξόδου κάρτας γραφικών (χωρίς αντάπτορα) | 1xHDMI & 1x VGA ή 1x DP |  |  |
| 15 | Τροφοδοτικό ≥ 180W απόδοση έως 90% | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | WINDOWS 11 PRO Ελληνικά (GR), Προεγκατεστημένα από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται η ταυτοποίηση του Part Number με το Microsoft License key από τον κατασκευαστή ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ | NAI |  |  |
| 17 | Να συνοδεύεται από ενσύρματο ποντίκι και πληκτρολόγιο του ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα | με μόνιμα αποτυπωμένους ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες |  |  |
| DESKTOP i7- ΤΕΜΑΧΙΑ 5 |  |  |  |  |
| 1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. Το μοντέλο να είναι κυκλοφορίας του τελευταίου 12μηνού | Ναι |  |  |
| 2 | Τύπος κουτιού Η/Υ | Tower/SFF / Midi/ Micro |  |  |
| 3 | Εγγύηση από τον κατασκευαστή, on site με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη | διάρκειας ≥3 έτων |  |  |
| 4 | Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT | NAI |  |  |
| 5 | Επεξεργαστής επιπέδου Intel core i7 13ης γενιάς ή ισοδύναμος | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Πυρήνες επεξεργαστή | ≥16 |  |  |
| 7 | Threads (Νήματα) Επεξεργαστή | >= 24 |  |  |
| 8 | Τύπος μνήμης | Τουλάχιστον DDR4 |  |  |
| 9 | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) | ≥16GB DDR4 |  |  |
| 10 | Ταχύτητα | ≥3.200 Mhz |  |  |
| 11 | Χωρητικότητα αποθηκευτικού μέσου | ≥512GΒ |  |  |
| 12 | Τύπος PCIe® NVMe™ M.2 SSD | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Θύρες Ethernet: Τύπος Gigabit Ethernet | ≥ 1 |  |  |
| 14 | Θύρες USB | ≥ 6 USB |  |  |
| 15 | Υποδοχές εξόδου κάρτας γραφικών (χωρίς αντάπτορα) | 1xHDMI & 1x VGA ή 1x DP |  |  |
| 16 | Τροφοδοτικό ≥ 180W απόδοση έως 90% | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | WINDOWS 11 PRO Ελληνικά (GR), Προεγκατεστημένα από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται η ταυτοποίηση του Part Number με το Microsoft License key από τον κατασκευαστή ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ | NAI |  |  |
| 18 | Να συνοδεύεται από ενσύρματο ποντίκι και πληκτρολόγιο του ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα | με μόνιμα αποτυπωμένους ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες |  |  |
| MONITOR- ΤΕΜΑΧΙΑ 20 |  |  |  |  |
| 1 | Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο |  |  |
| 2 | Του ιδίου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα του υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διαγώνια διάσταση (inches) | ≥ 23,8’’ |  |  |
| 4 | Υποστηριζόμενη Ανάλυση | ≥ 1920x1080 |  |  |
| 5 | Τύπος οθόνης | IPS, με γωνία Θέασης 178° / 178° ή καλύτερη |  |  |
| 6 | Ρύθμιση καθ’ ύψος, ρύθμιση κλίσης, οριζόντιας και κάθετης περιστροφής | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Είσοδοι εικόνας | 1xHDMI & 1x VGA ή 1x DP |  |  |
| 8 | Ενσωματωμένα ηχεία (δεκτά και πρόσθετα με Sound Bar του ίδιου κατασκευαστή) | Ναι |  |  |
| 9 | Συμμόρφωση με πρότυπα: CE, Energy Star, TCO, EPEAT | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Εγγύηση από τον κατασκευαστή. Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί. | Διάρκειας ≥3 έτων |  |  |
| 11 | Aspect ratio 16:9 | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Φωτεινότητα | >=250 cd/m² |  |  |
| 13 | Αντίθεση τυπική | >=1.000:1 |  |  |
| 14 | Χρόνος ανταπόκρισης (GtG) | <=5ms |  |  |
| 15 | Anti-glare | NAI |  |  |
| 16 | Αριθμός θυρών Type-A USB 3.2 | >=2 |  |  |
| 17 | Να παραδοθούν με τον απαραίτητο εξοπλισμό καλωδίων HDMI, VGA ή DP | ΝΑΙ |  |  |

| ΟΜΑΔΑ Γ' (ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ- SCANNERS) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 19.400,00€ ME ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| SCANNERS (25 ΤΕΜΑΧΙΑ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Σαρωτής με αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2 |  | Οπτική Ανάλυση |  |  | >=600 dpi |  |  |  |  |
| 3 |  | Τύπος αισθητήρα σάρωσης |  |  | Colour CIS x 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | Σάρωση μονής και διπλής όψης (simplex & duplex) |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 5 |  | Διαστάσεις εγγράφου σάρωσης από Α8 έως και Α4 |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 6 |  | Δυνατότητα σάρωσης long paper |  |  | >3 m |  |  |  |  |
| 7 |  | Δυνατότητα σάρωσης εγγράφων βάρους από 50g/m2 έως 209 g/m2 |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 8 |  | Χωρητικότητα τροφοδότη σε Α4, 80 g/m2 |  |  | >=50 σελίδες |  |  |  |  |
| 9 |  | Διασύνδεση (Interface) USB 3.2 Gen1x1/USB: B type, |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 10 |  | Διασύνδεση (Interface) Ethernet 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 11 |  | Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης A4 300 dpi color |  |  | >= 30 ppm |  |  |  |  |
| 12 |  | Ταχύτητα σάρωσης διπλής όψης A4 300 dpi color |  |  | >= 60 ipm |  |  |  |  |
| 13 |  | Δυνατότητα έγχρωμης, γκρι και μονόχρωμης σάρωσης |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 14 |  | Multi Feed Detection (Ultrasonic) |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 15 |  | Πιστοποιημένη δυνατότητα εγκατάστασης σε λειτουργικά συστήματα: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 16 |  | Πιστοποιημένη δυνατότητα εγκατάστασης σε λειτουργικό σύστημα Linux Ubuntu |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 17 |  | Πιστοποιημένη δυνατότητα εγκατάστασης σε λειτουργικό σύστημα MacOS |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 18 |  | Αντοχή Brake Roller, Pick Roller τουλάχιστον για 100.000 φύλλα |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 20 |  | Δυνατότητα σάρωσης πλαστικών καρτών πάχους έως 0.76 mm |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 21 |  | Να υποστηρίζει όλες τις παρακάτω λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας: Multi image output, Automatic color detection, Automatic page size detection, Blank page detection, Dynamic threshold (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Error diffusion, Dither, De-Screen, Emphasis, Dropout color None/Red/Green/Blue/White/Saturation/Custom), sRGB output, Split image, De-Skew, Edge filler, Vertical streaks reduction, Digital endorser, Background pattern removal, Character thickness, Character augmentation, Character extraction |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 22 |  | Να περιλαμβάνει λογισμικό σάρωσης του κατασκευαστή του scanner με δυνατότητες Barcode Recognition, Document Separation και Zonal OCR χωρίς επιπλέον χρέωση (κτήσης και συντήρησης στα επόμενα έτη) |  |  | NAI να αναφερθεί |  |  |  |  |
| 24 |  | Οδηγοί λειτουργίας (drivers) ISIS & TWAIN |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 25 |  | Ενδείκνυται για χρήση με φόρτο ημερήσιας σάρωσης περίπου 4.500 φύλλων |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 26 |  | Να προσφερθεί με 1 έτος εγγύηση κατασκευαστή. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 27 |  | Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3 (5 ΤΕΜΑΧΙΑ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 2 | Μηχάνημα καινούργιο ως προς όλα τα μέρη του (αμεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής) και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 3 | Υποστηριζόμενο μέγεθος χαρτιού |  |  | τουλάχιστον Α4 και Α3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Λειτουργίες print, scan, copy |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 5 | Τεχνολογία Laser Μονόχρωμης Εκτύπωσης |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 6 | Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ADF χωρητικότητας >=100 φύλλων |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 7 | Να διαθέτει τουλάχιστον 2 κασέτες χαρτιών (tray) |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 8 | Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόμαυρη (A4, κανονική): |  |  | <= 25 σελ./λεπτό |  |  |  |  |  |
| 9 | Αυτόματη εκτύπωση, σκανάρισμα και αντιγραφή διπλής όψης |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 10 | Ανάλυση Εκτύπωσης |  |  | >= 600 x 600 dpi |  |  |  |  |  |
| 11 | Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού |  |  | τουλάχιστον 350 φύλλα |  |  |  |  |  |
| 12 | Τύπος σάρωσης |  |  | Flatbed & ADF |  |  |  |  |  |
| 13 | Ταχύτητα σάρωσης |  |  | >= 33 (simplex), >=12 (duplex) |  |  |  |  |  |
| 14 | Οπτική ανάλυση σάρωσης: |  |  | >=600dpi |  |  |  |  |  |
| 15 | Ταχύτητα αντιγραφής |  |  | >=24 ppm |  |  |  |  |  |
| 16 | Μηνιαίος κύκλος εργασιών |  |  | >= Έως 50.000 σελίδες το μήνα A4 |  |  |  |  |  |
| 17 | Διασύνδεση τουλάχιστον μέσω θύρας δικτύου 10/100/1000 Ethernet, 1 θύρα USB 2.0 συμβατή με συσκευές USB 3.0; |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 18 | Γλώσσες εκτυπωτή τουλάχιστον |  |  | PS, PCL 6 |  |  |  |  |  |
| 19 | Ταχύτητα επεξεργαστή |  |  | >= 600Mhz |  |  |  |  |  |
| 20 | Ενσωματωμένη μνήμη |  |  | >=512MB |  |  |  |  |  |
| 21 | Να διαθέτει πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής LCD |  |  | τουλάχιστον 4 γραμμών |  |  |  |  |  |
| 22 | Πιστοποιήσεις τουλάχιστον κατά CE Mark, RoHs. Να προσκομισθούν. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |
| 23 | Χρονικό διάστημα παρεχόμενης εγγύησης (ανταλλακτικά και εργασία) |  |  | ≥1 έτος |  |  |  |  |  |
| 24 | Το κόστος εκτύπωσης με το γνήσιο High Yield αναλώσιμο toner και το γνήσιο Drum, να είναι <= 0,010€/Σελίδα |  |  | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |  |  |  |
| ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Α4 (20 ΤΕΜΑΧΙΑ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Να προσφερθεί εκτυπωτής μονόχρωμης εκτύπωσης μέγιστου μεγέθους σελίδας Α4, τεχνολογίας laser ή LED. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ταχύτητα εκτύπωσης |  | >= 33 σελίδες Α4 ανά λεπτό |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Χρόνος πρώτης εκτύπωσης |  | <= 8 δευτερόλεπτα |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ανάλυση Εκτύπωσης |  | >= 1200 x 1200 dpi |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Διασύνδεση τουλάχιστον μέσω θύρας δικτύου 10/100Mbps Ethernet και USB |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Γλώσσες εκτυπωτή τουλάχιστον PCL5c, PCL6, PDF, URF, PWG, PCLm |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Υποστήριξη κατ’ ελάχιστον σε λειτουργικά συστήματα Microsoft® Windows® 11, 10, 8, Windows Server, macOS, Linux |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Χωρητικότητα βασικού δίσκου |  | >=250 φύλλα |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Χωρητικότητα δίσκου εξόδου |  | >= 100 φύλλων |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) |  | >=40.000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Υποστηριζόμενα μεγέθη σελίδας τουλάχιστον A4, B5, A5, A6. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Υποστηριζόμενο βάρος χαρτιού στο δίσκο εισόδου τουλάχιστον 60-120 gsm. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ενσωματωμένη δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ενσωματωμένη μνήμη |  | >=256MB |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Πιστοποιήσεις τουλάχιστον κατά CE Mark, FCC, Energy Star. Να αναφερθούν. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Χρονικό διάστημα παρεχόμενης εγγύησης: ≥3 έτη. Mε αντικατατάσταση την επόμενη ημέρα. Να υπάρχει δήλωση κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου που να το πιστοποιεί. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Το προσφερόμενο μηχάνημα να συνοδεύεται με αρχικά (εργοσταστιακά) αναλώσιμα για την εκτύπωση τουλάχιστον 1.000 σελίδων |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |  |  |

| ΟΜΑΔΑ Δ' (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΑΟΚ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17.000,00€ ME ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α |  |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| DESKTOP (8 ΤΕΜΑΧΙΑ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. Το μοντέλο να είναι κυκλοφορίας του τελευταίου 12μηνού |  | Ναι |  |  |  |  |
| 2 |  | Τύπος κουτιού Η/Υ |  | Tower / Midi/ Micro Tower |  |  |  |  |
| 3 |  | Εγγύηση από τον κατασκευαστή, on site με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη |  | διάρκειας ≥3 έτων |  |  |  |  |
| 4 |  | Πιστοποιήσεις: CE, ENERGY STAR, EPEAT |  | NAI |  |  |  |  |
| 5 |  | Επεξεργαστής επιπέδου Intel core i5 12ης γενιάς ή ισοδύναμος |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 6 |  | Πυρήνες επεξεργαστή |  | ≥6 |  |  |  |  |
| 7 |  | Τύπος μνήμης |  | Τουλάχιστον DDR4 |  |  |  |  |
| 8 |  | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) |  | ≥16GB DDR4 |  |  |  |  |
| 9 |  | Ταχύτητα |  | ≥3.200 Mhz |  |  |  |  |
| 10 |  | Χωρητικότητα αποθηκευτικού μέσου |  | ≥512GΒ |  |  |  |  |
| 11 |  | Τύπος PCIe® NVMe™ M.2 SSD |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 12 |  | Θύρες Ethernet: Τύπος Gigabit Ethernet |  | ≥ 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | Θύρες USB |  | ≥ 6 USB |  |  |  |  |
| 14 |  | Υποδοχές εξόδου κάρτας γραφικών (χωρίς αντάπτορα) |  | 1 X HDMI & 1 X VGA ή 1 Χ DP |  |  |  |  |
| 15 |  | Τροφοδοτικό ≥ 180W απόδοση έως 90% |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 16 |  | WINDOWS 11 PRO Ελληνικά (GR), Προεγκατεστημένα από τον κατασκευαστή. Να αποδεικνύεται η ταυτοποίηση του Part Number με το Microsoft License key από τον κατασκευαστή ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ |  | NAI |  |  |  |  |
| 17 |  | Να συνοδεύεται από ενσύρματο ποντίκι και πληκτρολόγιο (με μόνιμα αποτυπωμένους ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες), του ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 18 |  | Να παραδοθούν με Προεγκατεστημένα τα MS Office Home & Business 2021 (θα παραδοθεί η συσκευασία όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ο κωδικός P/N του κατασκευαστή) |  | Ναι |  |  |  |  |
| MONITOR (7 ΤΕΜΑΧΙΑ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο. |  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο |  |  |  |  |
| 2 |  | Του ιδίου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα του υπολογιστή |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 3 |  | Διαγώνια διάσταση (inches) |  | ≥ 23,8’’ |  |  |  |  |
| 4 |  | Υποστηριζόμενη Ανάλυση |  | ≥ 1920x1080 |  |  |  |  |
| 5 |  | Τύπος οθόνης |  | IPS, με γωνία Θέασης 178° / 178° ή καλύτερη |  |  |  |  |
| 6 |  | Ρύθμιση καθ’ ύψος, ρύθμιση κλίσης, οριζόντιας και κάθετης περιστροφής |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 7 |  | Είσοδοι εικόνας |  | 1xHDMI & 1x VGA ή 1x DP |  |  |  |  |
| 8 |  | Ενσωματωμένα ηχεία (δεκτά και πρόσθετα με Sound Bar του ίδιου κατασκευαστή) |  | Ναι |  |  |  |  |
| 9 |  | Συμμόρφωση με πρότυπα: CE, Energy Star, TCO, EPEAT |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 10 |  | Εγγύηση από τον κατασκευαστή. Να υπάρχει σχετική δήλωση του Κατασκευαστή που να το πιστοποιεί. |  | Διάρκειας ≥3 έτων |  |  |  |  |
| 11 |  | Aspect ratio 16:9 |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 12 |  | Φωτεινότητα |  | >=250 cd/m² |  |  |  |  |
| 13 |  | Αντίθεση τυπική |  | >=1.000:1 |  |  |  |  |
| 14 |  | Χρόνος ανταπόκρισης (GtG) |  | <=5ms |  |  |  |  |
| 15 |  | Anti-glare |  | NAI |  |  |  |  |
| 16 |  | Αριθμός θυρών Type-A USB 3.2 |  | >=2 |  |  |  |  |
| 17 |  | Να παραδοθούν με τον απαραίτητο εξοπλισμό καλωδίων HDMI, VGA ή DP |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| TABLET (7 ΤΕΜΑΧΙΑ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστή |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2 |  | Εγγύηση on-site, διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 3 |  | Διάσταση οθόνης |  | >=10,1 ίντσες |  |  |  |  |
| 4 |  | Μέγιστη Ανάλυση οθόνης |  | >= 1280x800 |  |  |  |  |
| 5 |  | Τεχνολογία οθόνης IPS |  | NAI |  |  |  |  |
| 6 |  | Οθόνη αφής |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 7 |  | Φωτεινότητα |  | >=400 nits |  |  |  |  |
| 8 |  | Επεξεργαστής 8 core @1.8GHz ή καλύτερος |  | NA ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |  |  |
| 9 |  | Μνήμη |  | >= 4GB |  |  |  |  |
| 10 |  | Αποθηκευτικός χώρος |  | >= 64GB |  |  |  |  |
| 11 |  | Δίκτυο |  | WIFI, Bluetooth |  |  |  |  |
| 12 |  | 4G |  | NAI |  |  |  |  |
| 13 |  | Web camera (εμπρός) |  | >=5mp |  |  |  |  |
| 14 |  | Web camera (πίσω) |  | >=8mp |  |  |  |  |
| 15 |  | Θύρα USB-C |  | >=1 |  |  |  |  |
| 16 |  | Θύρα Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |  | >=1 |  |  |  |  |
| 17 |  | Nano-SIM & microSD card slot |  | >=1 |  |  |  |  |
| 18 |  | Ενσωματωμένη μπαταρία Li-Polymer |  | τουλάχιστον 5000mAh |  |  |  |  |
| 19 |  | Φορτιστής και Folio Case κατάλληλα για το μηχάνημα |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| LAPTOP (4 ΤΕΜΑΧΙΑ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ο προσφερόμενος φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας καινούργιος, επώνυμου κατασκευαστή και να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2 | Πιστοποίηση CE |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 3 | Συμβατότητα με Energy Star |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 4 | Ενσωματωμένη οθόνη LED, Antiglare Display, με διαγώνιο >= 15,1 ίντσες, με ανάλυση τουλάχιστον 1920x1080, φωτεινότητα >=250 cd/m2 |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 5 | Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο Ελληνικά- Αγγλικά με μόνιμη αποτύπωση χαρακτήρων σε κάθε πλήκτρο. Να διαθέτει ξεχωριστό Numeric Pad. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 6 | Να διαθέτει μπαταρία εσωτερική, Li-ION 3-cell, τουλάχιστον 41 Wh, επαναφορτιζόμενη. |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 7 | Να διαθέτει Memory Card Slot (SD/SDHC/SDXC) |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 8 | Να διαθέτει ενσωματωμένο Touchpad με ενσωματωμένα δύο πλήκτρα (buttons) mouse |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 10 | Να διαθέτει ενσωματωμένη WEB κάμερα που να διαθέτει σύστημα μείωσης θορύθου |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 11 | Χώρος αποθήκευσης SSD NVMe M2 |  |  | >=256GB |  |  |  |  |
| 12 | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης |  |  | >= 8GB |  |  |  |  |
| 13 | Μέγεθος Υποστηριζόμενης μνήμης |  |  | >= 32GB |  |  |  |  |
| 14 | Τεχνολογία μνήμης DDR4 3200 MHz ή ανώτερη |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 15 | Αριθμός πυρήνων (cores) επεξεργαστή |  |  | >=4 |  |  |  |  |
| 16 | Κάρτα γραφικών on CPU |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 17 | Eπεξεργαστής τύπου intel i5 12ης γενιάς ή ισοδύναμος ή ανώτερος. |  |  | ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ |  |  |  |  |
| 18 | Κύκλωμα Ήχου (on board) |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 19 | Να διαθέτει εσωτερικό μικρόφωνο |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 20 | Να διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία (stereo) |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 21 | Θύρα HDMI (χωρίς χρήση μετατροπέα)>=1 και USB 3.2 >=2 και USB 2.0>=1 |  |  | NAI |  |  |  |  |
| 22 | Να διαθέτει Κάρτα ασύρματου δικτύου Wi-Fi®, Bluetooth®, καθώς και θύρα GbEthernet (χωρίς χρήση αντάπτορα) |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 23 | Θύρες για σύνδεση Microphone, Headphone (αποδεκτή και η λύση μίας κοινής θύρας) |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 24 | Να διαθέτει προεγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα Windows 11 Professional ή νεότερο, συνοδευόμενο από την νόμιμη άδεια της κατασκευάστριας εταιρείας |  |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 25 | Εγγύηση κατασκευαστή |  |  | >=2 έτη |  |  |  |  |
| ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Α3 (2 ΤΕΜΑΧΙΑ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2 |  | Μηχάνημα καινούργιο ως προς όλα τα μέρη του (αμεταχείριστο, όχι προϊόν ανακατασκευής) και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 3 |  | Υποστηριζόμενο μέγεθος χαρτιού |  | Τουλάχιστον Α4 και Α3 |  |  |  |  |
| 4 |  | Λειτουργίες print, scan, copy |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 5 |  | Τεχνολογία Laser Μονόχρωμης Εκτύπωσης |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 6 |  | Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ADF χωρητικότητας >=100 φύλλων |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 7 |  | Να διαθέτει τουλάχιστον 2 κασέτες χαρτιών (tray) |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 8 |  | Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόμαυρη (A4, κανονική): |  | <= 25 σελ./λεπτό |  |  |  |  |
| 9 |  | Αυτόματη εκτύπωση, σκανάρισμα και αντιγραφή διπλής όψης |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 10 |  | Ανάλυση Εκτύπωσης |  | >= 600 x 600 dpi |  |  |  |  |
| 11 |  | Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού |  | τουλάχιστον 350 φύλλα |  |  |  |  |
| 12 |  | Τύπος σάρωσης |  | Flatbed & ADF |  |  |  |  |
| 13 |  | Ταχύτητα σάρωσης |  | >= 33 (simplex), >=12 (duplex) |  |  |  |  |
| 14 |  | Οπτική ανάλυση σάρωσης: |  | >=600dpi |  |  |  |  |
| 15 |  | Ταχύτητα αντιγραφής |  | >=24 ppm |  |  |  |  |
| 16 |  | Μηνιαίος κύκλος εργασιών |  | >= Έως 50.000 σελίδες το μήνα A4 |  |  |  |  |
| 17 |  | Διασύνδεση τουλάχιστον μέσω θύρας δικτύου 10/100/1000 Ethernet, 1 θύρα USB 2.0 συμβατή με συσκευές USB 3.0; |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 18 |  | Γλώσσες εκτυπωτή τουλάχιστον |  | PS, PCL 6 |  |  |  |  |
| 19 |  | Ταχύτητα επεξεργαστή |  | >= 600Mhz |  |  |  |  |
| 20 |  | Ενσωματωμένη μνήμη |  | >=512MB |  |  |  |  |
| 21 |  | Να διαθέτει πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής LCD |  | τουλάχιστον 4 γραμμών |  |  |  |  |
| 22 |  | Πιστοποιήσεις τουλάχιστον κατά CE Mark, RoHs. Να προσκομισθούν. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 23 |  | Χρονικό διάστημα παρεχόμενης εγγύησης (ανταλλακτικά και εργασία) |  | ≥1 έτος |  |  |  |  |
| 24 |  | Το κόστος εκτύπωσης με το γνήσιο High Yield αναλώσιμο toner και το γνήσιο Drum, να είναι <= 0,010€/Σελίδα |  | ΝΑΙ, να αναφερθεί |  |  |  |  |
| WIFI EXTENDER (2 ΤΕΜΑΧΙΑ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Το προσφερόμενο μοντέλο πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 2 |  | Εγγύηση on-site, διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών. |  | ΝΑΙ |  |  |  |  |
| 3 |  | Wireless Standards |  | 802.11b/g/n |  |  |  |  |
| 4 |  | Wi-Fi Band |  | 2,4 GHz |  |  |  |  |
| 5 |  | WiFi Speed |  | 300Mbps |  |  |  |  |
| 6 |  | Ethernet Interface |  | 1 x 10/100 |  |  |  |  |